南京大学仙林校区学生宿舍一组团整体修缮工程挤塑聚苯板（XPS）采购要求

一、本次采购拟实现的功能和目标

1、项目名称：南京大学仙林校区学生宿舍一组团整体修缮项目01、03幢屋面保温材料采购

2、采购范围：南京大学仙林校区学生宿舍一组团整体修缮项目01、03幢屋面保温材料挤塑聚苯板（XPS）采购，详见采购清单。

二、采购清单

| 材料名 | 规格参数 | 数量 | 单价限价 | 限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挤塑聚苯板（XPS板） | ★厚度70mm，压缩强度不低于300KPa，导热系数：≤0.030W/(m.K)，防火性能 B1 级，吸水率≤1.0% | 10024 m2（70mm厚，折合701.68m³） | 640元/ m3 | 44.91万元 |

注：此数量为预估量，最终结算数量以供货期内实际供应数量为准，采购人不对具体供货数量做任何承诺和保证，供货风险由供应商自行承担。

三、产品需满足的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全或服务内容和标准等

▲1、外观：产品应表面平整，无夹杂物，颜色均匀。不应有影响使用的可见缺陷，如起泡、裂口、变形等，产品表面状态（如有无表皮、是否开槽等）应在产品检测报告中准确描述。（提供第三方检测机构出具的，带有CMA标识的检测报告）

▲2、尺寸规格要求（单位为毫米）：

厚度允许偏差（单位为毫米）：

| 厚度（H） | 允许偏差 |
| --- | --- |
| H＜75 | -1~+2 |

长度和宽度允许偏差及对角线差（单位为毫米）：

| 长度（L）或者宽度（B） |  | 对角线（T） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 允许偏差 | 尺寸 | 对角线差 |
| L/B＜1000 | ±5 | T＜1000 | ≤5.0 |
| 1000＜L/B≤2000 | ±7.5 | 1000＜T≤2000 | ≤7.0 |
| L/B＞2000 | ±10 | T≥2000 | ≤13.0 |

（提供第三方检测机构出具的，带有CMA标识的检测报告）

★3、压缩强度不低于300KPa，压缩强度试验方法满足《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》（GB/T 10801.2-2018）第5.4条要求（提供第三方检测机构出具的，带有CMA标识的检测报告）；

★4、绝热性能达到《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》（GB/T 10801.2-2018）中030级绝热性能，在平均温度为25℃时导热系数≤0.030W/(m.K)。（提供第三方检测机构出具的，带有CMA标识的检测报告）；

★5、燃烧性能等级为B1级，遇明火难燃，在明火撤离后8-10秒将熄灭。（提供第三方检测机构出具的，带有CMA标识的检测报告）；

★6、吸水率检测方法按《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》（GB/T 10801.2-2018）第5.4条执行。在水温为（23±2）℃，浸水时间为96h时，试样吸水率平均值≤1.0%。（提供第三方检测机构出具的，带有CMA标识的检测报告）；

▲7、包装、运输、贮存要求：产品需要收缩膜或者塑料绑扎带等包装，或由双方协商。产品应按类别、规格分别堆放，避免重压、库房应保持通风干燥。产品运输及贮存中应远离热源、火源和化学溶剂，并应避免长期受重压和其他机械损伤。

四、产品需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

▲除另有注明外，本项目须符合国家、地方及行业标准（国家、地方或行业规范、规程、标准。在招投标或现场使用当中存在相互重叠、矛盾的内容，按照较高质量标准执行；当有国家新标准时，则以国家新标准为准执行），主要包括但不限于：

《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》 GB/T 10801.2-2018

《建筑保温用挤塑聚苯板XPS系统》 GB/T 30595-2024

（提供加盖投标人公章的承诺书）

五、商务要求

▲1、供货期：按采购人需求分批次供货，每批次货物接到采购人正式供货通知后7日历天内运输到南京大学仙林校区内指定地点，供货批次以工程需求为准，分楼宇分区域供货且供货批次数不超5批

★2、付款方式：

（1）合同签订后，按采购人要求分批供货，该批次货物经验收合格后，由供应商提出申请并按要求办理相关手续后，采购人支付至该批次实际货款的70%；

（2）全部货物供应完成，并经双方联合验收合格，供应商将该项目全部技术资料及验收资料完整移交至采购人，且供应商将合同金额的5%作为履约保证金提交至南京大学指定账户，由供应商提出申请并按要求办理相关手续后，采购人支付至实际总货款的100％；履约保证金自验收合格之日起满一年无息返还。货款的全额支付不免除供应商承诺的质保期内应负的质保责任。

▲3、质保期：2年。

▲4、清单中供货数量为预估量，最终结算数量以供货期内实际供应数量为准，采购人不对具体供货数量做任何承诺和保证，供货风险由供应商自行承担。当实际供货量超出清单数量时，按响应单价据实结算。

▲5、货物进场时随车附带出厂检验报告。若在进场验收过程中发现产品不符合样品及合同约定的质量标准，采购人有权拒收。

▲6、若在使用过程中发现质量问题，采购人有权收集相关证据并保存，并进行后期追偿。

▲7、合同签订地：南京

▲8、争议解决地：南京

六、履约验收方案

1、验收内容（包括每项技术和商务要求）：

（1）产品的数量；

（2）所有技术和商务要求的履约情况。

2、验收标准（包括所有客观、量化指标）：

2、验收标准（包括所有客观、量化指标）：

（1）国家或行业相关标准；

（2）合同、招标采购文件的要求、投标/响应等文件的承诺。

（3）履约验收其他标准详见合同条款。

备注：标注★的采购要求，为必须满足的要求。