
总 说 明
工程名称：南京大学鼓楼校区南楼外立面门窗工程                     共3页   
	一、工程概况：

本工程为南京大学鼓楼校区南楼外立面门窗工程，建设单位是南京大学基本建设处。本工程主要内容为外立面门窗制作安装。
二、工程量清单编制依据：建设单位提供的图纸。

三、执行清单计价文件：

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

2.《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50584-2013）；
3.苏建价（2014）448号文省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见。
四、参考执行的定额计价文件：

1、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）；
2、《江苏省建设工程费用定额》（2014）（营改增）；

3、江苏省发布的有关造价计算文件。

五、取费等级：

本项目按单独装饰工程取费。
六、其他须说明的问题。

1、本项目仅包括外立面门窗，图纸中与此无关的内容，不在此次招标范围内。

2、项目特征尺寸均为洞口尺寸,仅为投标报价参考，洞口尺寸误差综合单价不调整。门窗洞口的实际大小和数目均以现场勘测为准,门窗等制作前必须到土建现场复核土建施工尺寸。
3、建筑外门窗的物理性能应满足《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008的要求,气密性能分级为6级,水密性能分级为3级,抗风压性能分级为4级,隔声性能分级为4级。

4、本项目场地狭小，现场无法搭设临时建筑，投标单位食宿场外自理。可能与总包产生的相关配合费用计入本次报价。
5、人工单价按苏建函价〔2018〕758号文调整。

6、主要材料价格参照《南京工程造价管理》（2018.11期）的指导价，缺项部分参照市场价。
7、本项目暂列金额按15000元计入。

8、本项目乙供材品牌：（须在下列品牌中选择，确需变更品牌必须采用同等或以上档次材料，且必须经建设单位同意。）
1
窗五金配件
乙供
①德国诺托；②好博；③丝吉利娅；④法国飞高

2
油漆品牌
乙供
①雷马士；②花王；③大宝
3
玻璃
乙供
玻璃原片选用①耀皮②耀华③台玻④北京金晶
4
结构胶等辅材
乙供
①道康宁；②中原；③白云
5
门五金配件
乙供
①樱花；②琥珀；③美标
七、木窗相关的技术参数

    1.原木选用材料：美国红橡。指接板材，要求E1级，无节。木材含水率控制在8％～10％之间，指接色差在4以内。材料规格均用68系列原木门窗（窗框为6.8CM、门厚度为5CM），门窗材料必须符合本工程标准要求。

    2.饰面油漆做法为开放性油漆。
    3.纱窗材质：金刚纱，铝合金型材白色烤漆。
    4.玻璃：使用浮法玻璃、中空钢化6高透光LOW-E+12A+6透明。

    4.铝隔条：奥地利李赛克，一次性折弯。

    5.生产工艺：①连接处使用不锈钢螺丝钉；②木材指接不能小于250mm,不能大于500mm.；③油漆处理均匀平整。

    6.密封胶条：使用三元乙丙胶条；窗内用胶条，外用窗专用胶。

    7.颜色：奶油灰（提供小样经设计师确认后开始批量生产）

    8.玻璃与窗缝隙之间采用中性硅酮密封胶进行密封，保证防水效果。

    9.所有木窗上部为固定扇，可开启的窗扇开启方式内开内倒。
    10.投标样品要求：
       投标人在递交投标文件时，需提供以下物料样板标明品牌供招标人审核。（在乙供材料主要品牌表中任选一种）。
   （1）原木材料长度100mm。
   （2）中空玻璃300mmx300mm （注明品牌）。
   （3）密封胶（注明品牌）。
   （4）门窗五金件各壹套（注明品牌）。
   （5）密封垫、固定块、橡胶条、密封条、发泡剂（注明品牌）。
   （6）上述样品安装在600mm*800mm的样板上，便于封祥和核对。
   （7）投标人还应提供【600mm×800mm外开窗】壹樘，样品上需要有能够识别投标单位的标签。中标后的样品作为合同的组成部分。

八、木门相关的技术参数：
     1.原木选用材料要求：美国红橡。

     2.门扇、门套制作要求：门扇厚度不小于5厘米，芯板厚度不小于2厘米，门套板材厚度不小于3.5厘米，线条宽度不小于6厘米，所有门扇区域内的玻璃必须是钢化玻璃，门表大样中可见的格条外装，木材含水率控制在8％～10％之间 ,选材要A级。 

     3.油漆工艺要求三遍底漆.三遍面漆,油漆平整度均匀,不能有明显凹凸不平。

     4.每个门扇需要安装三个不锈钢合页；对开门需要安装不锈钢暗插销；对开门需要真假锁各一个，采用机械锁（乙方采购）。所有木门配置不锈钢门吸。

     5.门扇与门套闭合处采用：三元乙丙橡胶汽车胶条。

     6.安装要求；门窗套和墙体连接处需要用钢钉固定，并且使用发泡剂填满 。成品门窗覆膜保护。 

     7.投标人还应提供400mm*400mm木门壹樘，以及成套五金件。中标后的样品作为合同的组成部分。






