项目编号：南基（工）2020-157

南京大学鼓楼校区北园景观提升工程（两侧银杏树移植工程）

询价通知书

南京大学基本建设处

2020年12月4日

一、项目概况

1、项目编号：南基（工）2020-157

2、项目名称：南京大学鼓楼校区北园景观提升工程（两侧银杏树移植工程）

3、施工范围：南京大学鼓楼北园主干道两侧梧桐树中间生长的银杏移植，具体数量及规格见附表，移植在鼓楼校区内。

4、项目预算：20万元

5、工期要求：15天

6、项目地址：南京大学鼓楼校区

二、响应人资格要求

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的必须具备的如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内（从2017年12月1日至今），在经营活动中没有重大违法记录。

2、响应人不得有下列行为

①有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

②因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

③处于被责令停业或者财产被接管冻结和破产状态；

④企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

⑤2017年12月1日起至今被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行主体、重大税收违法案件当事主体、政府采购严重违法失信行为当事主体等严重失信记录名单的。

3、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时报价，否则取消其报价资格。

4、响应人应具备承担本工程施工的资质条件和能力

中华人民共和国境内具有独立企业法人资格，持有效的企业法人营业执照，营业执照经营范围包括园林绿化工程及养护管理相关内容；

5、本项目不接受联合体报价。

三、工程技术要求

大树处理：移栽大树必须做好树体的处理，对落叶乔木应对树冠根据树形的要求进行重修剪，一般剪掉全部枝叶的1／3—1／2。保证移植树木的景观效果，成活率达90%以上。

大树挖掘和包装：目前采用人工结合机械挖掘软材包装移栽法，适用于挖掘圆形土球，用蒲包、草片或塑编材料加草绳包装。

大树的吊运：一般采用起重机吊装吊装，汽车运输至业主指定地点栽植。 应选择大于树木重量范围的起重机，起重臂的长度应不低于树高的两倍。

大树移栽后的养护：

①支撑树干：大树移栽后必须进行树体固定，以防风吹树冠歪斜，同时固定根系利于根系生长。一般采用三柱支架固定法，将树牢固支撑，确保大树稳固。一般一年之后大树根系恢复好方可撤除。

②水肥管理：大树移栽后立即灌一次透水，保证树根与土壤紧密结合，促进根系发育，然后连续灌3次水，灌水后及时用细土封树盘或覆盖地膜保墒和防止表土开裂透风，以后根据土壤墒情变化注意浇水。

③移栽后养护期一年。

四、踏勘现场：响应单位自行组织，所发生的费用自理。

五、响应报价

1、响应人的响应报价应是完成本询价通知书范围内全部工程内容所需的全部费用，综合单价应包括人工费、机械费、运输费、抽水费、辅材费、管理费、利润及税金等全部费用。

2、响应单位于报价前必须勘察现场，分析施工条件（水、电、路、拆除物临时堆放，集中指定地点、施工临时围挡的修建等）。现场水电条件是否满足施工要求，承包人按其自身需要，考虑是否需要自备电源发电；发包人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、拆除物临时堆放，集中指定地点、施工临时围挡的修建等）须增加投入的因素，在响应报价中予以考虑，决算时不得调整。

3、工程施工过程中的水电费由承包人承担。

4、响应人应按发包人提供的报价单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。响应人未填写单价或合价的工程项目，在实施后，发包人将不予以支付，并视为该项费用已包含在其他有价款的单价或合价内。

5、响应人的响应报价应根据询价通知书要求和施工现场实际情况，依据企业情况或参照计价表及相关定额的规定、市场价格信息，并考虑风险因素，从自身的实力出发自主确定响应报价，但不得低于成本价。

6、响应人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不管询价结果如何，发包人对上述费用不承担任何责任。

六、响应文件组成及要求

1、响应文件包含下述材料

（1）响应函（文件格式1）；

（2）报价一览表（文件格式2）；

（3）法定代表人资格证明书（文件格式3）；

（4）法人授权委托书（文件格式4）；

（5）响应人基本情况表（文件格式5）；

（6）项目负责人资料表（文件格式6）；

（7）诚信声明（文件格式7）；

（8）响应人认为有必要提交的其他资料。

2、响应文件格式要求

（1）响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，必须在封面注明“正本”、“副本”字样。响应文件副本应与正本一致，如出现不一致的情况以正本为准。

（2）响应文件须用文件袋密封，文件袋的封口处和接缝处应骑缝加盖响应人公章。文件袋上注明询价采购项目名称、响应人名称及“不准提前启封”字样，并加盖响应人公章。

（3）响应文件应按前述顺序编制和装订并加盖响应单位公章，询价通知书有格式规定的按格式填写，无格式要求的自定格式，但需风格一致。如有弄虚作假者作废标处理，采购单位有权追究其法律责任。

3、响应文件的递交（开标）时间和地点

（1）响应文件递交及开标时间：2020年12月8日上午10:00时（北京时间）。

（2）响应文件递交及开标地点：南京大学鼓楼校区南园综合楼504室。

（3）响应文件送达方式：直接送达纸质件材料，不接受邮寄等其他送达方式。

（4）响应文件必须按询价通知书规定的时间及地点送达，逾期或不符合密封要求的响应文件恕不接受。

七、开标和评标

1、开标

报价截止后响应人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的响应人不足3家的，除采购任务取消情形外，若询价文件存在不合理条款的，采购人改正后重新询价；若询价文件没有不合理条款，需要采用其他采购方式采购的，按照以下方式处理：

（1）如改用竞争性谈判方式采购的：谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判；在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款；谈判小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则提出成交候选人或确定成交供应商。

（2）如改用单一来源采购方式的：在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

（3）如改用竞争性磋商方式采购的：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判磋商；在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款；经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

（4）响应人若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向询价小组说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

2、评审的组织和依据

（1）南京大学基建处负责组建三人以上单数的询价小组。

（2）询价小组秉持客观、公正的原则，对响应文件进行系统地比较和评审。

（3）现行相关法律法规及本询价文件，是评审的依据。

3、评审程序

（1）资格审查：依据法律法规和询价通知书的规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备资格。

（2）响应审查：依据询价通知书的规定，对响应文件的有效性、完整性以及各响应供应商的报价、供货期/工期、质量标准、技术方案、服务、信誉等方面对询价通知书的响应程度进行审核，以确定供应商是否实质性响应询价通知书的要求。

（3）询价小组依照询价通知书相关规定，按满足资格条件、实质性响应询价通知书要求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照价格由低到高的顺序确定三个成交候选人。

（4）在技术要求和商务条件满足采购要求的前提下，报价低的成交候选人排名在前。报价相同的前提下，技术要求和商务条件更有利于采购人的成交候选人排名在前。

（5）正序排名第一的成交候选人应确定为成交供应商。成交供应商的报价是成交价格。

（6）成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可按成交排序确定后一位成交候选人为成交供应商。

（7）采购人将把合同授予最佳响应人，满足资格条件、实质性响应询价通知书要求、质量和服务相等且报价最低的响应人中标，但并不保证响应报价最低者中标，采购人对响应人不负未成交原因的解释义务。

4、有下列情形之一的，响应文件无效：

（1）响应人资格条件不符合询价通知书要求的；

（2）响应文件不按询价通知书规定的格式和内容填写的；

（3）响应文件不按询价通知书的规定密封、签字、盖章的；

（4）响应报价超出项目预算或明显低于成本价并无法做出有效说明的；

（5）技术要求未响应采购需求或低于采购需求的；

（6）商务条件未响应采购需求或低于采购需求的；

（7）法定代表人或其授权代表未参加报价会议的；

（8）其它导致响应文件无效的情形。

八、合同签订

1、签订合同的依据和要求

（1）询价通知书、成交承包商的响应文件及有效承诺文件等，是签订合同的依据。

（2）发包人与成交承包商应当在成交结果公示(无异议)后5日内，按照询价通知书、成交承包商的响应文件及有效承诺等文件的主要内容，与基建处洽谈和签订合同。

2、付款方式：工程竣工，经验收合格后，一次性付清全部工程款。

3、承包方施工、进出校园车辆需严格遵守南京大学保卫处及相关部门管理规定，停车费用按照《南京大学停车收费管理实施办法》（南字发〔2018〕4号）执行，由承包方自行承担。

九、联系方式

联系人：王老师

联系电话：025-83596056

电子邮箱：352205636@qq.com

十、其他事项

1、按程序对本询价通知书所作的书面澄清、修改、答疑（如有），是本询价通知书的组成部分。

2、本询价通知书为确定成交承包商后，发、承包双方所签合同的组成文件，其解释顺序先于响应文件。

3、凡涉及询价通知的澄清、修改以及该项目的成交结果，均以南京大学基建处主页发布的信息为准。（http://jjc.nju.edu.cn/）

4、由于疫情期间学校加强管理，校园访问受限，参加投标的授权委托人请提前一天通过微信小程序“南京大学访客通行系统”进行访客预约。

（1）接待人电话统一填写：15161456210（非工作时间勿拨打）

（2）校内联系人：王老师

（3）到访事宜：南京大学鼓楼校区北园景观提升工程（两侧银杏树移植工程）

（4）上传申报当天查询的“苏康码”和“行程轨迹”截图

附件：文件格式

文件格式1

响应函

南京大学：

根据贵校  （项目名称）、（项目编号）  的询价通知书，经踏勘项目现场和研究上述询价通知书及其他有关文件后，我方愿以人民币       （金额大写）       元（￥               元）的响应报价并按上述询价通知书的要求承包本工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。并作承诺如下：

1、我方已详细审核全部询价通知书，包含修改文件（如有）及有关附件；

2、一旦我方中标，我方保证本工程质量标准达到      工程；

3、一旦我方中标，我方保证按工期      日历天内完成并移交全部工程；

4、我单位同时声明：响应文件提供的材料真实有效并负全部法律责任。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（联系电话）

或

响应人代表：   （签字或签章）（联系电话）

年   月   日

文件格式2

| 南京大学鼓楼校区北园景观提升工程 （两侧银杏树移植工程）报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 移植银杏 | 1、胸径14-15cm； 2、苗木起挖后校园内倒运，栽植场地由甲方提供； 3、移植、修剪、校园内倒运、绿化垃圾处理外运等按南京市绿化相关管理规定执行，所需机械费用由报价单位自行考虑，后期不做调整 4、养护期1年 | 株 | 1 |  |  |
| 2 | 移植银杏 | 1、胸径16-20cm； 2、苗木起挖后校园内倒运，栽植场地由甲方提供； 3、移植、修剪、校园内倒运、绿化垃圾处理外运等按南京市绿化相关管理规定执行，所需机械费用由报价单位自行考虑，后期不做调整 4、养护期1年 | 株 | 5 |  |  |
| 3 | 移植银杏 | 1、胸径21-25cm； 2、苗木起挖后校园内倒运，栽植场地由甲方提供； 3、移植、修剪、校园内倒运、绿化垃圾处理外运等按南京市绿化相关管理规定执行，所需机械费用由报价单位自行考虑，后期不做调整 4、养护期1年 | 株 | 6 |  |  |
| 4 | 移植银杏 | 1、胸径27-30cm； 2、苗木起挖后校园内倒运，栽植场地由甲方提供； 3、移植、修剪、校园内倒运、绿化垃圾处理外运等按南京市绿化相关管理规定执行，所需机械费用由报价单位自行考虑，后期不做调整 4、养护期1年 | 株 | 1 |  |  |
| 5 | 移植银杏 | 1、胸径31-35cm； 2、苗木起挖后校园内倒运，栽植场地由甲方提供； 3、移植、修剪、校园内倒运、绿化垃圾处理外运等按南京市绿化相关管理规定执行，所需机械费用由报价单位自行考虑，后期不做调整 4、养护期1年 | 株 | 3 |  |  |
| 6 | 移植银杏 | 1、胸径35-40cm； 2、苗木起挖后校园内倒运，栽植场地由甲方提供； 3、移植、修剪、校园内倒运、绿化垃圾处理外运等按南京市绿化相关管理规定执行，所需机械费用由报价单位自行考虑，后期不做调整 4、养护期1年 | 株 | 3 |  |  |
| 7 | 移植银杏 | 1、胸径40-42cm； 2、苗木起挖后校园内倒运，栽植场地由甲方提供； 3、移植、修剪、校园内倒运、绿化垃圾处理外运等按南京市绿化相关管理规定执行，所需机械费用由报价单位自行考虑，后期不做调整 4、养护期1年 | 株 | 1 |  |  |
| 一 | 分项合计 |  |  | 0 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 0 |  |  |

文件格式3

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位地址：

单位性质：

成立时间：

姓名：           ，性别：       ，年龄：        ，职务：

身份证号码：

系                          的法定发表人，为贵校组织的   （项目名称）、（项目编号） 的询价活动，签署响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人二代身份正、反面扫描件或复印件粘贴处

年   月   日

注：如授权委托代理人到场则“法定代表人身份证明”不须提供。

文件格式4

法定代表人授权委托书

南京大学：

本人（法定代表人姓名）系注册于       （响应人住址）      的（响应人名称）的法定代表人。本人现委托    （响应人代表）   为我方代理人。

贵校组织的  （项目名称）、（项目编号）  的询价活动，该代理人可以本单位名义处理一切与之有关事务，其法律后果由我单位承担。

代理人无转委托权。

响应人全称：   （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

响应人代表：   （签字或签章）（身份证号码）（联系电话）

法定代表人二代身份正、反面扫描件或复印件粘贴处

响应人代表二代身份证正、反面扫描件或复印件粘贴处

年   月   日

注：如法定代表人到场到场则“法定代表人授权委托书”不须提供。

文件格式5

响应人基本情况表

应附响应人营业执照、资质证书和安全生产许可证等材料的复印件并加盖公章。

| 响应人名称 | （签章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 （主项） |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产许可证号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

文件格式6

诚信声明

南京大学：

（响应人全称）郑重声明：我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件。

我单位具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料。

我单位同时声明：参加（项目名称）、（项目编号）  采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对以上声明负全部法律责任，特此声明。

响应人全称：  （加盖单位公章）

法定代表人：   （签字或签章）（联系电话）

或

响应人代表：   （签字或签章）（联系电话）

年   月   日