清单编制说明

工程名称:南京大学仙林国际化校区教一食堂修缮改造工程

一、工程概况：

南京大学仙林国际化校区教一食堂修缮改造工程位于南京大学仙林校区。

二、工程范围：装饰、安装工程。

三、工程量清单编制依据

1、踏勘现场后根据设计图纸和现场情况编制。

2、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》、《江苏省建筑与装饰工程定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）《江苏省修缮加固工程定额》（2009年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、苏建价（2016）154号文，苏建函价（2019）178号文，以及有关工程造价方面的文件及规定。

3、材料价格参见南京市工程建设材料市场指导价（《南京工程造价管理》2019年第5期）。信息指导价未有的材料价格参考同期市场价。

四、图纸及工程量计算中的相关说明：

（一）超市改造工程

1、拆除包括：超市原地砖拆除、仓库隔墙拆除、仓库墙面白色乳胶漆铲除、原铝合金轻钢龙骨天棚拆除、玻璃隔墙拆除等。

2、装饰包括：超市地砖面、2mm厚白色铝板包柱、灯带（槽）、木纹铝方通天棚、金属纱窗、墙面喷刷白色乳胶漆、添置独立餐具回收处等。

3、安装工程：增加筒灯、装饰吊灯、开关插座。

（二）食堂改造工程

1、拆除包括：暗处石膏板隔墙拆除、原收残处石膏板隔墙拆除、LED显示屏拆除、餐具回收处拆除、食堂墙面白色乳胶漆铲除等。

2、装饰包括：2mm厚白色铝板包柱、卡座木格栅隔断、添置1.2mm厚拉丝银不锈钢打餐台、金属纱窗等装饰工程、墙面乳胶漆。

3、安装工程：装饰吊灯、开关插座。

（三）原水果超市改造工程

1、拆除包括：墙面白色乳胶漆铲除等拆除工程。

2、装饰包括：墙面喷刷白色乳胶漆、添置独立餐具回收处、原破损处吊顶修复等装饰工程。

（四）其他说明

1、图纸未设计材料，给水管按照PPR、排水管按照UPVC、电气配管按照PC刚性阻燃管、电线按照BV2.5计入本次清单；

2、拆除工程清单工程量仅供投标人参考报价，投标人自行到踏勘现场并结合图纸合并报价，施工过程中按实计量；

3、投标人在投标报价时结合现场实际情况考虑夜间施工及围挡防护安全，结算时不再调整；

4、本工程所需报验、报检费用甲方不予承担，投标人自行考虑计入投标报价；

5、措施费项目投标单位可自行增添内容，自行报价，未计放部分按优惠考虑，结算时不再调整，投标人在报价中应充分考虑所涉及的各项措施费及风险因素后再进行报价；

6、施工现场、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘察，应充分考虑本工程场地现状的特点，可能对工程施工造成的影响并由此增加的费用等，做出考量一并考虑在投标报价中；

7、工程量清单应与招标文件、招标项目等文件结合起来查阅与理解。工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项目工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，报价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求。

五、预留金：4000.00元，见其他项目清单。

六、材料品牌

南大基建材料品牌推荐汇总表

| 序号 | 内容 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 装饰 |  |
| 1 | 水泥 | 海螺、江南、鹤林、中联 |
| 2 | 所有基层板（木工板、九厘板、多层板等） | 兔宝宝、大王椰、莫干山 |
| 3 | 成品木饰面板（防火） | 兔宝宝、大王椰、莫干山 |
| 4 | 铝板（吊顶） | 汇隆、欧斯宝、欧思龙 |
| 5 | 纸面石膏板 | 龙牌、杰科、可耐福 |
| 6 | 轻钢龙骨 | 龙牌、杰科、可耐福 |
| 7 | 内墙乳胶漆 | 多乐士、立邦、华润 |
| 8 | 防火涂料 | 江苏兰陵、冠军鲸海、上海汇丽 |
| 9 | 墙地砖（仿古砖、釉面砖、抛光砖） | 中高档（萨米特、卡米亚、鹰牌） |
| 二 | 安装 |  |
| 1 | 镀锌钢管及配件 | 无锡湖光、浙江金洲、天津友发 |
| 2 | PVC管、PPR管 | 公元、联塑、中财 |
| 3 | 水阀类 | 上海标一、埃美柯、沪工 |
| 4 | 电缆、电线 | 远东、江南、宝胜 |
| 5 | 电线管 | 公元、联塑、中财 |
| 6 | 灯具 | 三雄极光、飞利浦、品上 |
| 7 | 装饰照明灯具 | 三雄极光、飞利浦、欧普 |
| 8 | 开关插座 | 西门子、ABB、施耐德 |